УДК 663.813

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

СУСЛА ВИНОГРАДНОГО КОНЦЕНТРИРОВАННОГО

Агафонова Н. М., к.т.н., научный сотрудник

Гниломедова Н. В., к.т.н., доцент, старший научный сотрудник

Аникина Н. С., д.т.н., с.н.с., начальник отдела

отдел химии и биохимии вина

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач", РАН

ул. Кирова, 31, г. Ялта, Республика Крым, РФ, 298600

hw26@mail.ru

Аннотация

В современном виноделии находит широкое применение сусло виноградное концентрированное (СВК), в том числе ректификованное, для обеспечения необходимых кондиций по содержанию сахаров при производстве столовых вин. Проанализированы нормативные документы России, Европейского Союза и Международной организации винограда и вина, посвященные методам оценки качества и подлинности виноградных соков и концентрированных сусел. Выбраны дополнительные показатели для контроля виноградного происхождения и качества сусла виноградного концентрированного: профиль органических кислот и сахаров, рН, электропроводность; содержание сорбиновой и бензойной кислот и их солей, гидроксиметилфурфурола.

Ключевые слова: титруемые кислоты, органические кислоты, сахара, нормативная документация, электропроводность, рН

Summary. In the contemporary winemaking is widely used concentrated grape must (CGM), including rectificated, to provide the necessary conditions of sugars content in production of table wines. Were analyzed regulatory documents from Russian Federation, European Union and the International Organization of Vine and Wine which are described the methods to assessing quality and authenticity of the grape juice and concentrated musts. Selected additional indicators for the control origin from grape and quality of concentrated grape must: profile of organic acids and sugars, pH, conductivity; the content of sorbic and benzoic acids and its salts, hydroxymethylfurfural.

Key words: titrable acids, organic acids, sugars, regulatory documentation, electrical conductivity, pH

В современном виноделии находит широкое применение сусло виноградное концентрированное (СВК), в том числе ректификованное, для обеспечения необходимых кондиций по содержанию сахаров при производстве полусухих, полусладких столовых вин. Данный продукт разрешен к использованию также на стадии сусла для повышения спиртуозности вин, в случае неблагоприятных погодных условий, когда не достаточна массовая концентрация сахаров в винограде [1, 2]. Однако зачастую под видом сусла виноградного концентрированного на рынок поступают суррогаты или фальсификаты, применение которых запрещено при производстве вин [3].

При производстве вин в Европе, применяется сусло концентрированное, полученное следующими способами:  выпаривание, криоконцентрация, обратный осмос, ионообмен [4]. Концентрированное сусло и ректификованное концентрированное сусло имеют некоторые отличия. В первом случае,  применяется способ получение продукта из белого или красного винограда с использованием процесса деминерализации с помощью ионообменных смол, этот метод не позволяет достичь высокой очистки (табл. 1); во-втором – применяется способ обратного осмоса, при этом получается очищенный,  практически бесцветный продукт, состоящий в основном из сахаров (соотношение глюкозы и фруктозы приблизительно 1:1) и воды. При ректификации удаляются ионы железа и меди, значительно снижается содержание кислот, золы, фенольных веществ [4].

| Таблица 1 – Сравнение ректификованного концентрированного сусла и концентрированого сусла, полученного из одной партии сырья |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Концентрированное сусло | Ректификованное концентрированное сусло |
| Плотность (20 0С) | 1,3620 | 1,3535 |
| Содержание сахаров, г/л | 871 | 852 |
| Потенциальное содержание спирта, % об. | 51,23 | 50,11 |
| Общая кислотность, г/л в пересчете на серную кислоту | 12,5 | 0,25 |
| Содержание железа, мг/л | 20,3 | 0 |
| Содержание меди, мг/л | 1,1 | 0 |
| Содержание золы, мг/кг сахаров | 177 | <1,2 |
| Содержание общих фенольных вещества, мг/кг сахаров | 478 | 152 |

В нормативной базе РФ под термином "сусло виноградное концентрированное" понимается продукт, получаемый в результате частичного обезвоживания виноградного сусла, с массовой долей сухих веществ, определяемой на рефрактометре при температуре 20 0С, не менее 50,9 %. В концентрированном виноградном сусле допускается объемная доля этилового спирта не более 1,0 % [5].

На данный момент в РФ требования к качеству СВК не прописаны на законодательном уровне. Соответствие продукта требованиям существующей инструкции (органолептические и микробиологические характеристики; массовая доля сухих веществ, сахаров, титруемых кислот; содержание диоксида серы, токсических элементов и тяжелых металлов) не подтверждает виноградное происхождение сырья [6].

Целью данной работы является анализ информации, изложенной в различных документах и литературе, по показателям качества виноградного концентрированного сусла и методам их контроля.

Существует ряд нормативных документов, регламентирующих качество соков и соковой продукции в РФ [7, 8, 9, 10]. Обязательными показателями при проведении идентификации являются органолептические и физико-химические показатели. К последним относят в зависимости от наименования: рН; массовую долю растворимых сухих веществ, титруемых кислот, осадка, этилового спирта, минеральных примесей, витамина С, 5-оксиметилфурфурола (гидроксиметилфурфурола). Органолептические показатели определяют в соответствие с ГОСТ 8756.1 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема массовой доли составных частей [11].

Дополнительные показатели, включая их расчетные значения, имеют более широкий перечень (табл. 2), согласно [10] и в соответствии со Сводом правил для оценки качества фруктовых и овощных соков Ассоциации промышленности соков и нектаров из фруктов и овощей Европейского союза [12]. Для виноградного сока это: содержание лимонной и винной кислот, свободной винной кислоты, D- и L-яблочных кислот, золы, калия, натрия, магния, кальция, соотношение между содержанием золы и винной кислоты, доля калия в золе, содержание нитратов, сульфатов, общего фосфора, формольное число, содержание глюкозы, фруктозы, сахарозы, соотношение глюкозы и фруктозы, содержание экстракта без сахаров, пролина, глицерина, глюконовой кислоты. В этот же перечень входит соотношение изотопов [12, 13, 14]. Отклонения значений показателей от установленных диапазонов может свидетельствовать о недопустимой модификации состава продуктов.

| Таблица 2 – Дополнительные критерии оценки идентичности и подлинности восстановленного виноградного сока (15,9 оБрикс) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измерения | Значение | Примечание |
| Титруемая кислотность при рН 8.1 | ммоль Н+/л | 60-160 | Основными кислотами в винограде являются винная и яблочная |
| L-яблочная кислота | г/л | 2,0-7,0 | По мере созревания винограда содержание уменьшается. Отклонения ниже диапазона могут наблюдаться в некоторых случаях для отдельных сортов в зависимости от стадии созревания |
| D-яблочная кислота | мг/л | отсутствует | Определение следовых количеств может быть связано с погрешностью метода |
| лимонная кислота | мг/л | не более 0,5 | В виноградном соке содержится в незначительном количестве. Высокое содержание может свидетельствовать о ее внесении |
| винная кислота | г/л | 2,0-7,0 | Содержание винной кислоты зависит от сорта, зрелости винограда, а также особенностей технологии (раскисление). Добавка винной кислоты рассчитывается по формуле: СвязВК(г/л)=(калий (г/л)х150):39, СвобВК(г/л)= ВК (г/л) – СвязВК (г/л,) где СвязВК – связанная винная кислота, СвобВК – свободная винная кислота, ВК – винная кислота |
| свободная винная кислота | г/л | не более 1,0 |  |
| глюкоза | г/л | 60-110 |  |
| фруктоза | г/л | 60-110 |  |
| Соотношение глюкоза/фруктоза | - | 0,9-1,03 | Соотношение глюкозы и фруктозы только в отдельных случаях превышает 1,0. Соотношение менее 0,9 может свидетельствует о начале брожения |
| сахароза | г/л | следы |  |
| зола | г/л | 2,2-5,0 | Содержание золы менее указанного диапазона может свидетельствовать о применении запрещенных приемов производства. При потере 1 г винной кислоты содержание золы снижается приблизительно на 0,46 г/л |
| натрий | мг/л | не более 30 | Превышение уровня возможно при выращивании винограда на берегу моря, при этом возрастает содержание хлоридов (выше 50 г/л) |
| калий | мг/л | 900-2000 | При концентрировании сока концентрация снижается за счет выпадения битартрата калия (с 1 г винной кислоты удаляется около 260 мг/л калия). Для соков из белого винограда минимальное содержание калия может составлять 850 г/л. В составе золы около 40 % приходится на калий. Низкие значения показателя в сочетании с низкой долей калия в золе может свидетельствовать о недопустимых манипуляциях. |
| кальций | мг/л | 100-250 | Предел может быть превышен при раскислении сока карбонатом кальция |
| магний | мг/л | 60-130 | Обычно концентрация составляет около 80 г/л, крайне редко – ниже 70 г/л. |
| нитраты | мг/л | не более 10 | В крайне редких случаях значения превышают 15 г/л (происхождение сырья, особенности сорта и др.) |
| сульфаты | мг/л | не более 350 | Превышение уровня наблюдается в случае десульфтации высокосульфитированного сусла |
| общий фосфор | мг/л | 80-180 | Низкие значения могут свидетельствовать о разбавлении водой. Превышение диапазона встречается в соках, с высоким содержанием минеральных и экстрактивных веществ |
| формольное число | См3 NaOH (с = 0,1 моль(дм3)/100 мл | 10-30 | Значение ниже приведенного диапазона может свидетельствовать о применении перезревшего или подгнившего винограда |
| экстракт за вычетом сахаров | г/л | 18-32 | Экстракт без сахаров может быть понижен при выпадении битартрата калия. Снижение содержания винной кислоты на 1 г/л снижает показатель на 1,8 г/л. Сок из винограда красных сортов имеет тенденцию к более высоким значениям, по сравнению с белыми |

Для оценки подлинности виноградного концентрированного сусла, применяемого в виноделии, можно использовать методический подход проведения идентификации соковой продукции. Так, для выявления разбавления концентратов соков и несоответствия видовому наименованию в качестве идентификационных показателей предполагается использовать содержание растворимых сухих веществ, состав органических кислот и сахаров, содержание и соотношение которых отличается в различных фруктах, а также аминокислотный состав [10]. Дополнительно рекомендуется исследовать следующие показатели: содержание разрешенных пищевых добавок; наличие ароматообразующих веществ, добавленных сахаров и регуляторов кислотности, натуральных и синтетических пищевых красителей.

Определение данных показателей можно проводить различными методами (табл. 3),  что позволяет широко задействовать приборную базу научных и производственных  лабораторий.

Рассмотренные  показатели могут быть использованы при идентификации также виноградного концентрированного сусла, применяемого в виноделии. Так, поскольку при производстве виноградных вин запрещено применение бензойной кислоты (солей) и ограничивается массовая концентрация  сорбиновой кислоты (солей), то следует контролировать их содержание в концентрированном сусле [15]. На наш взгляд, также представляется важным контроль массовой концентрации гидроксиметилфурфурола, вещества, отвечающего за плодово-фруктовые тона ликерных вин [16, 17]; внесение СВК с высоким содержанием данного компонента может привести к появлению в винах столовой группы нетипичных плодовых и уваренных тонов и, соответственно, отклонению от типа по органолептическим показателям.

| Таблица 3 – Методы определения идентифицирующих показателей для установления фальсификации концентрированного сока |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Методы | Источник |
| Содержание растворимых сухих веществ | рефрактометрический | ГОСТ 28562-90, 51433-99 |
|  | пикнометрический | ГОСТ 29030-91 |
|  | гравиметрический | ГОСТ 29031-91, 28561-90, 51437-99 |
| рН | рН-метрический | ГОСТ 26188-84 |
| Состав моно- и дисахаридов | высокоэффективная жидкостная хроматоргафия (ВЭЖХ) | ГОСТ 53766-2009 |
|  | ферментативный | ГОСТ Р 51240-98 |
| Состав и содержание органических кислот | ВЭЖХ | ГОСТ Р 51428-99 |
|  | ферментативный | ГОСТ Р 51128-98, 51129-98, 51239-98, 51940-2002, 31082-2002 |
| Аминокислотный состав | ВЭЖХ | Р 4.1.1672-03 Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище |
| Содержание сорбиновой и бензойной кислот (и их солей) | ВЭЖХ | то же |
|  | газо-жидкостная хроматоргафия | ГОСТ 30669-2000, 30670-2000 |
|  | колориметрический | ГОСТ 26181-84, 28467-90 |
|  | спектрофотометрический | ГОСТ Р 50476-93 |
| Содержание 5-гидроксиметилфурфурола | ВЭЖХ | ГОСТ 53694-2009 |

Международная организация винограда и вина также рекомендует контролировать  качество концентрированного виноградного сусла, в том числе ректификованного, и  устанавливает следующие показатели для анализа: pH, электропроводность, оптические показатели, общая кислотность, содержание диоксида серы, спирта, сахарозы (метод ВЭЖХ), гидроксиметилфурфурола (метод ВЭЖХ), а также специфические показатели – содержание суммы катионов, тяжелых металлов, инозитолы [18].

В Институте "Магарач" проводится работа по исследованию сусла виноградного концентрированного по обоснования показателей для идентификации его происхождения. Показано, что значение таких показателей, как доля винной и лимонной кислот в общей сумме кислот, содержание сахарозы в общей сумме сахаров, а также соотношения содержания глюкоза/фруктоза отличаются в образцах виноградного и невиноградного происхождения [19]. Мы предполагаем, что использование дополнительных показателей, таких как рН и электропроводность, позволит повысить точность заключения при идентификации  СВК.

В результате информационного поиска нами были выбраны дополнительные показатели для контроля виноградного происхождения и качества сусла виноградного концентрированного для применения в виноделии: профиль органических кислот и сахаров, рН, электропроводность; содержание сорбиновой и бензойной кислот и их солей, гидроксиметилфурурола.

Дальнейшие исследования будут направлены на установление и уточнение диапазонов дополнительных показателей.

Список литературы

1. "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции": Федеральный Закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – Вып. № 48. – Ст. 4553.

2. Expert Group for Technical Advice on Organic Production «Final Report On Wine» B.4. Organics / Еuropean commission directorate-general for agriculture and rural development Directorate B. Multilateral relations, quality policy // 17 November 2015. – 41 р.

3. ГОСТ  Р 32030-2013 Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия. – М.: Стандартинформ. – 2014. – 15 с.

4. Handbook of Enology: The Microbiology of Wine and Viniﬁcations / Pascal Rib´ereau-Gayon, Denis Dubourdieu, Bernard Donech, Aline Lonvaud // John Wiley & Sons Ltd, England. 2006,Vol.1 2nd Edition.  496 p.

5. ГОСТ Р 52335-2005 Продукция винодельческая. Термины и определения. – М.: Стандартинформ. – 2005. – 29 с.

6. Сусло виноградное концентрированное. Технические условия. ТУ 9176-476-00008064-2002. – Москва. – 2002. – 17 с.

7. О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015 с изменениями, вступившими в силу с 13.07.2015) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&intelsearch=%CE+%EA%E0%F7%E5%F1%F2%E2%E5+%E8+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%EF%E8%F9%E5%E2%FB%F5+%EF%F0%EE%E4%F3%EA%F2%EE%E2. – Дата обращения (11.03.2016).

8. Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей. ТР ТС 023/2011: принят 09.11.2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gost.ru/wps/portal/pages/directions/techreg?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/directions/technicalregulation/technicalregulationses/teh%20reg%20tc%20sok%20prod%20iz%20fruit%20i%20ovozhey. – Дата обращения (11.03.2016).

# 9. ГОСТ Р 53137-2008. Соки и соковая продукция. Идентификация. Общие положения. – М.: Стандартинформ. – 2008. – 28 с.

10. Методические указания по  идентификации, в том числе в целях выявления  фальсификации,  соковой продукции из фруктов и (или) овощей. Методические указания. – М.: Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. [Электронный ресурс] http://gostrf.com/normadata/1/4293828/4293828967.htm – Дата обращения (10.05.16).

# 11. ГОСТ 8756.1 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема массовой доли составных частей – М.: Стандартинформ. – 2010. – 6 с.

12. Свод правил для оценки качества фруктовых и овощных соков Ассоциации соковой промышленности Европейского Союза (A.I.J.N). – 6.4 Виноградный сок – ООО "Нововита". – 2004.

13. Колеснов А.Ю. Оценка подлинности как основная составляющая системы защиты потребительского рынка соков. Часть 1 / А.Ю. Колеснов // Методы оценки соответствия. – 2009. – № 4. – С. 26-29.

14. Колеснов А.Ю. Оценка подлинности как основная составляющая системы защиты потребительского рынка соков. Часть 2 / А.Ю. Колеснов // Методы оценки соответствия. – 2009. – № 5. – С. 38-42.

15. Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств: – ТР ТС 029/2012: принят 20.06 2012,  вступ. в силу с 01.06.2013 [Электронный ресурс].   – 308 с. – Режим доступа:  http://www.tsouz.ru/eek/rseek/rseek/seek8/documents/p_58.pdf. – Дата обращения (25.02.2016).

16. Исследование содержания фурановых альдегидов в портвейнах методом ГЖХ / В.Г. Гержикова, Н.В. Гниломедова, Н.М. Агафонова, Е.В. Батрак // Магарач. Виноградарство и виноделие. – 2014. – № 1. – С. 28-29

17. Содержание фурановых производных как критерий оценки качества белах вин типа портвейн / Гниломедова Н.В., Гержикова В.Г., Агафонова Н.М, Михеева Л.А., Тарчинская Л.Г. // Магарач. Виноградарство и виноделие. – 2012. – № 2. – С. 28-30.

18.Сompendium of international methods of wine and must analysis edition 2016 Vоl. 2 / International Organisation of vine and wine // Resolutions adopted in Mainz (Germany) 13th A.G. – 10 July 2015. – 762 р.

19.Критерии оценки подлинности сусла виноградного концентрированного / Гниломедова Н.В., Аникина Н.С., Гержикова В.Г., Погорелов Д.Ю., Рябинина О.В., Ермихина М.В // Виноделие и виноградарство.  – 2015 – № 6. – 21-24 С.